Описание внешнего вида модели

Костюм мужской хирурга (тк.Бязь,145) изготавливается согласно ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

Костюм мужской хирурга состоит из блузы и брюк.

Блуза прямого силуэта без центральной застёжки.

Полочка с кокеткой до уровня выреза горловины. На полочке с левой стороны расположен нагрудный накладной карман, нижние боковые карманы входят в боковые швы. Верх карманов обработан швом в подгибку с закрытым срезом.

Спинка со средним швом.

Рукав короткий, одношовный. Низ рукавов обработан швом в подгибку с закрытым срезом.

Горловина полочки имеет V-образный вырез и обработана притачными планками. Горловина спинки обработана обтачкой. В горловину спинки в шов настрачивания внутреннего среза обтачки втачана размерная этикетка.

Низ изделия обработан швом в подгибку с закрытым срезом.

Брюки прямого силуэта с цельнокроеным поясом на резинке.

Низ брюк обработан швом в подгибку с закрытым срезом.